Koinstal Projekt Kacper Krakowiak	Strzegomek, ul. Rytwiańska 18, 28-221 Osiek,

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa altany rekreacyjnej wraz z urządzeniami małej architektury w miejscowości Koziel w ramach za- dania „Standaryzacja Punktów Przystankowych”

ADRES INWESTYCJI	:	Koziel, dz. nr ewid. 159

INWESTOR : Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi" ADRES INWESTORA : Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce WYKONAWCA ROBÓT : KoInstal Projekt Kacper Krakowiak

ADRES WYKONAWCY	:	Strzegomek, ul. Rytwiańska 18, 28-221 Osiek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Kacper Krakowiak (budowlana, elektryczna) DATA OPRACOWANIA : 11.04.2026

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania 11.04.2026

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z ustawą–Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Techno- logii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021, poz. 2458). Podstawą wyceny były dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, za-łożenia wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe robót podstawowych ustalone zgodnie z rynkowymi danymi lub kalkulacja- mi szczegółowymi. W kalkulacji jednostkowych cen robót uwzględniono nakłady rzeczowe (robocizna, materiały, sprzęt) oraz koszty po-średnie i zysk. Całość wartości robót obliczono metodą kalkulacji uproszczonej, jako sumę iloczynów liczby jednostek przedmiarowych i cen jednostkowych robót, zgodnie z przyjętymi metodami i formułami zawartymi w rozporządzeniu.

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje się budowę oraz montaż następujących elementów:

. Altana rekreacyjna–1 sztuka wraz z infrastrukturą techniczną (instalacją fotowoltaiczną o mocy 2kWp pracującą w trybie Off Grid, ins- talacją oświetleniową, instalacja zasilająca, monitoring), utwardzonym dojściem i wyposażeniem w postaci dwóch kompletów stołów pik- nikowych.

. Elementy małej architektury i infrastruktury towarzyszącej:

. Stojak na rowery–3 stanowiska,

. Kosz na śmieci–1 sztuka,

. Tablica informacyjna 3x2m–1 sztuka,

. Zestaw piknikowy–2 sztuki.

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39502

Altana_Koziel_159	OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ALTANA |  |  |  |
| 1.1 |  | Branża konstrukcyjno-budowlana |  |  |  |
| 1.1. 1 |  | Roboty ziemne - wykopy/zasypki |  |  |  |
| 1 d.1. 1.1 | KNR 2-01 0126-01 Altana | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm - do wyko- rzystania 7,95*5,95 | m2 m2 | 47,30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47,30 |
| 2 d.1. 1.1 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od- ległość 5 km-przyjęto 95% wykopu 7,3*5,3*0,55*0,95 | m3 m3 | 20,22 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,22 |
| 3 d.1. 1.1 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy- mi na odległość 5 km (kat. gruntu III) -przyjęto 5% wykopu 5,3*7,3*0,55*0,05 | m3 m3 | 1,06 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,06 |
| 4 d.1. 1.1 | KNR 2-02 1101-07 analogia | Podkłady piaskowe z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 7,3*5,3*0,2 | m3 m3 | 7,74 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,74 |
| 5 d.1. 1.1 | KNR 2-02 1101-07 analogia | Podkłady z kruszywa 0-31,5 z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto- wym 7,3*5,3*0,15 | m3 m3 | 5,80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,80 |
| 1.1. 2 |  | Fundamenty |  |  |  |
| 6 d.1. 1.2 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe gr. 18cm - z zastosowaniem pompy do betonu 5*7*0,18 | m3 m3 | 6,30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,30 |
| 7 d.1. 1.2 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane o śr. 12 mm w rozstawie 25cm x 25cm siatka góra idół (5*28*2*0,89+7*20*2*0,89)/1000*1,05 | t t | 0,52 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,52 |
| 1.1. 3 |  | Konstrukcja przyziemia |  |  |  |
| 8 d.1. 1.3 | KNR 5-05 0802-04 analogia | Montaż marek stalowych - fi16 8 | szt. szt. | 8,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 9 d.1. 1.3 | KNR 0-21 4001-07 analogia | Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 150 mm 5*2,28*2+7*2,28*2+0,5*5*2,25*2 | m2 ściany m2 ściany | 65,97 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65,97 |
| 1.1. 4 |  | Konstrukcja dachu wraz z pokryciem |  |  |  |
| 10 d.1. 1.4 | KNR 2-02 0408-05 | Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0,08*0,16*3,26*10*2 | m3 m3 | 0,83 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,83 |
| 11 d.1. 1.4 | KNR 2-02 0406-05 | Płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- cy nasyconej-klasa drewna min. C24 0,15*0,15*5 | m3 drew. m3 drew. | 0,11 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,11 |
| 12 d.1. 1.4 | KNR 2-02 0406-05 analogia | Słupy - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej-klasa drewna min. C24 0,15*0,15*2,05 | m3 drew. m3 drew. | 0,05 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,05 |

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39502

Altana_Koziel_159	OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 d.1. 1.4 | KNR 2-02 0408-01 | Jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej-klasa drew- na min. C24 3,09*0,08*0,16*3 | m3 m3 | 0,12 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,12 |
| 14 d.1. 1.4 | KNR 2-02 0409-06 | Deski okapowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej- klasa drewna min. C24 2*7*0,032 | m3 m3 | 0,45 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,45 |
| 15 d.1. 1.4 | NNRNKB 202 0539-02 pas nadryn- nowy pas podryn- nowy | Montaż pasów nadrynnowych i podrynnowych- okapów 2*7 2*7 | m m m | 14,00 14,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28,00 |
| 16 d.1. 1.4 | NNRNKB 202 0539-03 | Montaż osłon bocznych - wiatrownic - kolor antracyt 3,26*4 | m m | 13,04 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,04 |
| 17 d.1. 1.4 | KNR-W 2-02 20203-02 analogia | Nadbitka z listew drewnianych 21mm 3,26*7*2 | m2 m2 | 45,64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45,64 |
| 18 d.1. 1.4 | KNR-W 2-02 20203-03 | Szalówka drewniana - lakierowanie/malowanie poz.17 | m2 m2 | 45,64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45,64 |
| 19 d.1. 1.4 | KNR AT-09 0101-02 | Łacenie - rozstaw łat 20 cm poz.17 | m2 m2 | 45,64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45,64 |
| 20 d.1. 1.4 | KNR AT-09 0103-02 | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,90 m, kontrłaty 3x5cm, folia paroprzepuszczalna o gramaturze min. 190g/m2 i gr. 0,5mm poz.17 | m2 m2 | 45,64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45,64 |
| 21 d.1. 1.4 | KNR-W 2-02 0519-03 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5cm - z blachy stalowej ocynkowanej po- wlekanej + akcesoria - kolor antracyt 2*7 | m m | 14,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,00 |
| 22 d.1. 1.4 | KNR-W 2-02 0526-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej + akcesoria- kolor antracyt 2*2,7 | m m | 5,40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,40 |
| 23 d.1. 1.4 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- kolor antracyt 0,05*3*4*16 | m2 m2 | 9,60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,60 |
| 24 d.1. 1.4 | NNRNKB 202 0525-01 | (z.IV) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 blachą stalową ocynkowaną płaską o pow. arkuszy do 0.70 m2 na rąbek podwójny poz.17 | m2 m2 | 45,64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45,64 |
| 25 d.1. 1.4 | KNR AT-09 0104-01 | Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory 7 | m m | 7,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,00 |
| 26 d.1. 1.4 | NNRNKB 202 0539-01 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów - kolor antracyt 7 | m m | 7,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,00 |

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39502

Altana_Koziel_159	OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 d.1. 1.4 | kalk. własna | Wykonanie przestrzeni technicznej dla montażu falownika z magazynem ener- gii w przestrzeni nad jętkami wraz z drzwiczkami rewizyjnymi 1 | kpl. kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 1.1. 5 |  | Podłogi i posadzki |  |  |  |
| 28 d.1. 1.5 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod obrzeża betonowa zwykła - beton C12/15 0,2*0,2*2*(7+5) | m3 m3 | 0,96 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,96 |
| 29 d.1. 1.5 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm 2*7+2*5 | m m | 24,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,00 |
| 30 d.1. 1.5 | KSNR 6 0502-02 analogia | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 7*5 | m2 m2 | 35,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35,00 |
| 1.2 |  | Branża instalacyjna |  |  |  |
| 1.2. 1 |  | Instalacje elektryczne |  |  |  |
| 1.2. 1.1 |  | Instalacja oświetleniowa |  |  |  |
| 31 d.1. 2.1. 1 | KNNR 5 0110-02 analogia | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy- kręcane do drewna 15 | m m | 15,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,00 |
| 32 d.1. 2.1. 1 | KNNR 5 0212-01 analogia | Przewody kabelkowe o łącznym przekrojużyłdo 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 15 | m m | 15,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,00 |
| 33 d.1. 2.1. 1 | KNR AL-01 0201-01 | Czujnik ruchu 360°, 230V 800W, IP20, 8m 1 | szt. szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 34 d.1. 2.1. 1 | KNNR 5 0502-02 analogia | Oprawa szczelna LED 28W; 4500lm; 4000K; IP65 1 | kpl. kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 1.2. 1.2 |  | Instalacja zasilająca |  |  |  |
| 35 d.1. 2.1. 2 | KNNR 5 0110-02 analogia | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy- kręcane do drewna 15 | m m | 15,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,00 |
| 36 d.1. 2.1. 2 | KNNR 5 0212-01 analogia | Przewody kabelkowe o łącznym przekrojużyłdo 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 15 | m m | 15,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,00 |
| 37 d.1. 2.1. 2 | KNNR 5 0302-01 analogia | Puszki instalacyjne nadtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 1 | szt. szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 38 d.1. 2.1. 2 | KNNR 5 0308-05 | Gniazdo pojedyncze hermetyczne n/t, 16A/250V, IP65 | szt. |  |  |

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39502

Altana_Koziel_159	OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | szt. | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 1.2. 1.3 |  | Instalacja fotowoltaiczna oraz magazyn energii |  |  |  |
| 39 d.1. 2.1. 3 | KNNR 5 0404-05 | Rozdzielnica wraz z osprzętem 1 | szt. szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 40 d.1. 2.1. 3 | KNR AT-14 0110-01 | Montaż falownika 1 | kpl. kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 41 d.1. 2.1. 3 | KNR AL-01 0101-02 analogia | Montaż magazynu energii 1 | szt. szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 42 d.1. 2.1. 3 | KNNR 5 0306-02 analogia | Montaż paneli fotowoltaicznych 4 | szt. szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 43 d.1. 2.1. 3 | KNNR 5 0306-02 analogia | Montaż przewodów solarnych 1 | szt. szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 44 d.1. 2.1. 3 | KNNR 5 0306-02 analogia | Obudowa instalacyjna z blachy perforowanej 1 | szt. szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 1.2. 1.4 |  | Instalacja uziemiająca |  |  |  |
| 45 d.1. 2.1. 4 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - płaskownik 30x4mm 16 | m m | 16,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,00 |
| 46 d.1. 2.1. 4 | KNNR 5 0611-01 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie 2 | szt. szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 47 d.1. 2.1. 4 | KNNR 5 0603-05 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach z mocowaniem uchwytów (bednarka o przekroju do 120 mm2) - FeZn 25x4mm 3 | m m | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 48 d.1. 2.1. 4 | KNNR 5 0404-05 analogia | Puszka złacza kontrolnego 2 | szt. szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 49 d.1. 2.1. 4 | KNNR 5 0103-05 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton rura odgromowa RO28 6 | m m | 6,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,00 |
| 50 d.1. 2.1. 4 | KNR 5-08 0607-04 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. do 10 mm DFe/Zn 8mm | m |  |  |

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39502

Altana_Koziel_159	OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | m | 6,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,00 |
| 51 d.1. 2.1. 4 | KNR 5-08 0604-01 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym blachą -DFe/Zn 8mm 7+3+3 | m m | 13,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,00 |
| 52 d.1. 2.1. 4 | KNR 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni- wersalnych krzyżowych 2 | szt. szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 1.2. 1.5 |  | Monitoring |  |  |  |
| 53 d.1. 2.1. 5 | KNR AL-01 0101-02 analogia | Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego wraz z osprzętem w tym modułem komunikacyjnym na kartę SIM 1 | szt. szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 1.2. 1.6 |  | Pomiary |  |  |  |
| 54 d.1. 2.1. 6 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 2 | pomiar pomiar | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 55 d.1. 2.1. 6 | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na- stępny pomiar) 2 | pomiar pomiar | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 56 d.1. 2.1. 6 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 2 | pomiar pomiar | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 57 d.1. 2.1. 6 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1 | szt. szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 58 d.1. 2.1. 6 | KNNR 5 1304-04 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 3 | szt. szt. | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 2 |  | ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |  |  |
| 2.1 |  | Mała architektura |  |  |  |
| 59 d.2. 1 | kalk. własna | Dostawa i montaż stołu z ławkami 2 | szt szt | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 60 d.2. 1 | kalk. własna | Dostawa i montaż stojaka na rowery 3 | szt szt | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 61 d.2. 1 | kalk. własna | Dostawa i montaż kosza na śmieci 1 | szt szt | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 62 d.2. 1 | kalk. własna | Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 2x3m 1 | szt szt | 1,00 |  |

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39502

Altana_Koziel_159	OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 2.2 |  | Utwardzone dojścia, dojazdy |  |  |  |
| 63 d.2. 2 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm - do wyko- rzystania 147,4 | m2 m2 | 147,40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147,40 |
| 64 d.2. 2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od- ległość 5 km 147,4*0,65 | m3 m3 | 95,81 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95,81 |
| 65 d.2. 2 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 147,4 | m2 m2 | 147,40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147,40 |
| 66 d.2. 2 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki najazdowe betonowa zwykła - beton C12/15 0,4*0,2*6 | m3 m3 | 0,48 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,48 |
| 67 d.2. 2 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod obrzeża betonowa zwykła - beton C12/15 0,2*0,2*70 | m3 m3 | 2,80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,80 |
| 68 d.2. 2 | KNR 2-31 0403-05 analogia | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm 6 | m m | 6,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,00 |
| 69 d.2. 2 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25x100 cm na podsypce cementowo-pias- kowej 70 | m m | 70,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70,00 |
| 70 d.2. 2 | KNR 2-31 0104-07 0104-08 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko- nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 147,4 | m2 m2 | 147,40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147,40 |
| 71 d.2. 2 | KNR 2-31 0114-01 analogia | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- niu 25 cm 147,4 | m2 m2 | 147,40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147,40 |
| 72 d.2. 2 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 20 cm frakcja 0-31,5mm 147,4 | m2 m2 | 147,40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147,40 |
| 73 d.2. 2 | KSNR 6 0502-02 analogia | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 147,4 | m2 m2 | 147,40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147,40 |

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39502