| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj robót (branża): | Drogowa |  |  |  |  |  |
| Inwestycja | Przebudowa drogi w miejscowości Bardo dz. nr 910 w km 0+000 do km 0+755. |  |  |  |  |  |
| Adres: |  |  |  |  |  |  |
|  | Bardo dz. nr 910 |  |  |  |  |  |
| Kody CPV: | 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |  |
| Inwestor: | Gmina Raków |  |  |  |  |  |
|  | ul. Ogrodowa 1 |  |  |  |  |  |
|  | 26-035 Raków |  |  |  |  |  |
| Wykonawca: | Ajko Artur Kręcisz |  |  |  |  |  |
|  | Gen. Władysława Sikorskiego 6 |  |  |  |  |  |
|  | 28-200 Staszów |  |  |  |  |  |
| Sporządził: | Artur Kręcisz |  |  |  |  |  |
| Sprawdził: |  |  |  |  |  |  |
| Data opracowania: | 09.2016 |  |  |  |  |  |
|  | Inwestor |  |  | Wykonawca |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |

| Przedmiar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kod | Opis |  |  | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | CPV 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | SST D-04.01.01 | Koryto wykonywane mechanicznie w części jezdni, szer do 0,6m w zniszczonej nawierzchni tłuczniowejl, głębokość koryta 30 cm. Pozyskany materiał wbudować pod pobocza lub wywieść. |  |  | m2 |  | 337,80 |  |
|  |  | 337,8 |  |  | m2 | 337,80 |  |  |
| 1.2 | SST D-04.01.01 | Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. |  |  | m2 |  | 2 793,50 |  |
|  |  | 3,7*755 |  |  | m2 | 2 793,50 |  |  |
| 1.3 | SST D-04-04-02 | W-wa podbudowy z rumoszu skalnego, stabilizowanego mechanicznie. |  |  | m3 |  | 101,34 |  |
|  |  | 337,8*0,3 |  |  | m3 | 101,34 |  |  |
| 1.4 | SST D-04-04-02 | W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. |  |  | m3 |  | 674,95 |  |
|  |  | 674,95 |  |  | m3 | 674,95 |  |  |
| 2 | CPV 45233000-9 | NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SST D-05.03.05 | Skropienie mechaniczne warstw emulsją asfaltową |  |  | m2 |  | 2 808,50 |  |
|  |  | 2808,5 |  |  | m2 | 2 808,50 |  |  |
| 2.2 | SST D-05-03-05 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wiążąca, gr. w-wy 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. |  |  | m2 |  | 2 733,00 |  |
|  |  | 3,6*755+15 |  |  | m2 | 2 733,00 |  |  |
| 2.3 | SST D-05-03-05 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. |  |  | m2 |  | 2 657,50 |  |
|  |  | 3,5*755+15 |  |  | m2 | 2 657,50 |  |  |
| 3 | CPV 45233000-9 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SST D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu do 30 cm |  |  | m |  | 661,00 |  |
|  |  | 718-57 |  |  | m | 661,00 |  |  |
| 3.2 | SST D-06.04.01 | Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 40 ,50, 60cm z namułu, grubość namułu do 50% jego średnicy |  |  | m |  | 57,00 |  |
|  |  | 57 |  |  | m | 57,00 |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |