Załącznik nr 1

IPM.D. 271.2.2019

Szczegółowe wytyczne techniczne

do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy

ul. Klasztornej w Rakowie

odcinek ok. 0,466 km

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej ulicy Klasztornej w Rakowie /dz. o nr ewid. 2765, 1803/1/ o nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 0,466 km wraz z chodnikami oraz wykonaniem odwodnienia ze sprowadzeniem wody do istniejącego kolektora deszczowego.

Parametry techniczne projektowanych dróg:

Klasa techniczna :			D

Kategoria ruchu:			KR1

Przekrój:				drogowy

Technologia nawierzchni: 		mieszanka mineralno-bitumiczna

Pozostałe parametry muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 124).

Zakres opracowania:

- przebudowa ulicy Klasztornej w Rakowie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 756 do ronda (obwodnica Rakowa) na drodze wojewódzkiej 764.

- dostosowanie do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- wykonanie chodników o nawierzchni z kostki brukowej o wymaganej szerokości i nośności na zjazdach do posesji

- wykonanie powierzchniowych systemów odwodnienia drogi ze sprowadzeniem wody do istniejącego kolektora deszczowego.

- wykonanie projektu organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzonych robót

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, uwzględniającej oznakowanie poziome i pionowe przebudowanego odcinka drogi

Dodatkowe informacje i wymogi:

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna umożliwiać jednoetapowe wykonanie inwestycji na całym odcinku w szczególności wymaga się wykonania kosztorysów i przedmiarów robót w rozbiciu na koszt wykonania jezdni, chodnika strona lewa i prawa osobno, pobocza strona lewa i prawa osobno, odwodnienie, kolektor deszczowy, oznakowanie oraz inne roboty przewidziane do realizacji.