Załącznik nr 1

IPM.D. 271.3.2019

Szczegółowe wytyczne techniczne

do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

na przebudowę drogi dz. nr ewid. 67 w miejscowości Papiernia

na długości ok. 1,430 km

z podziałem dokumentacji na dwie części tj,:

I część – wykonanie dokumentacji od km 2+590 do km 3+397 (ok. 807 mb)

II część – wykonanie dokumentacji od km 3+397 do km 4+020 (ok. 623 mb do końca działki)

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi na długości ok. 1,430 km z wykonaniem dokumentacji w dwóch częściach /dwa odcinki – dwie dokumentacje/ o nawierzchni asfaltowej, wykonaniem poboczy i wykonaniem odwodnienia poprzez nadanie spadku poprzecznego z dostosowaniem pochylenia podłużnego do ukształtowania terenu, renowację istniejących rowów przydrożnych oraz remont istniejącego przepustu pod drogą i na zjazdach.

Parametry techniczne projektowanych dróg:

Klasa techniczna :			D

Kategoria ruchu:			KR1

Przekrój:				drogowy

Technologia nawierzchni: 		mieszanka mineralno-bitumiczna

Pozostałe parametry muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 124).

Zakres opracowania:

- przebudowa drogi dz. nr ewid. 67 w miejscowości papiernia od istniejącego mostu na rzece „Czarna” przez miejscowość Papiernia do końca działki o nr ewid. 67,

- dostosowanie do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- wykonanie powierzchniowego odwodnienia drogi, renowacja istniejących rowów przydrożnych, remont istniejącego przepustu pod drogą i na zjazdach,

- wykonanie projektu organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzonych robót,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, uwzględniającej oznakowanie poziome                     i pionowe przebudowanego odcinka drogi.

Dodatkowe informacje i wymogi:

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna umożliwiać jednoetapowe wykonanie inwestycji na całym odcinku w szczególności wymaga się wykonania kosztorysów                           i przedmiarów robót w rozbiciu na koszt wykonania jezdni, pobocza strona lewa i strona prawa osobno, odwodnienie, remont istniejącego przepustu pod drogą, remont istniejących przepustów na zjazdach, oznakowanie oraz inne roboty przewidziane do realizacji.