Załącznik nr 1

IPM.D. 271.4.2020

Szczegółowe wytyczne techniczne

do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

na przebudowę drogi dz. nr ewid. 181/2 w miejscowości Drogowle

na długości około 0,400 km

początek opracowania – cd. od nawiązania do istniejącej nawierzchni asfaltowej

(orientacyjnie w km około 1+100 do km 1+400)

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi na długości ok. 0,400 km z wykonaniem dokumentacji o nawierzchni asfaltowej, wykonaniem poboczy i wykonaniem odwodnienia poprzez nadanie spadku poprzecznego z dostosowaniem pochylenia podłużnego do ukształtowania terenu, renowację istniejących rowów przydrożnych oraz remont istniejących przepustów na zjazdach.

Parametry techniczne projektowanych dróg:

Klasa techniczna :			D

Kategoria ruchu:			KR1

Przekrój:				drogowy

Technologia nawierzchni: 		mieszanka mineralno-bitumiczna

Pozostałe parametry muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 124).

Zakres opracowania:

- przebudowa drogi dz. nr ewid. 181/2 w miejscowości Drogowle od istniejącej nawierzchni asfaltowej w kierunku zachodnim na długości około 0,500 km,

- dostosowanie do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- wykonanie powierzchniowego odwodnienia drogi, renowacja istniejących rowów przydrożnych, remont istniejących przepustów na zjazdach,

- wykonanie projektu organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzonych robót,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, uwzględniającej oznakowanie poziome                     i pionowe przebudowanego odcinka drogi.

Dodatkowe informacje i wymogi:

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna umożliwiać jednoetapowe wykonanie inwestycji na całym odcinku w szczególności wymaga się wykonania kosztorysów                           i przedmiarów robót w rozbiciu na koszt wykonania jezdni, pobocza strona lewa i strona prawa osobno, odwodnienie, remont istniejących przepustów na zjazdach, oznakowanie oraz inne roboty przewidziane do realizacji.