|  |  |  | Formularz oferty. Branża Drogowa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa ul. Sienieńskiego w Rakowie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Kod | Opis |  | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| 1 | CPV 45111000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | SST D-01-01-01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym |  | km | 0,36 |  |  |  |  |
| 1.2 | SST D 01.02.02 | Usunięcie warstwy urodzajnej humusu o średniej grubości 15cm. |  | m2 | 757,10 |  |  |  |  |
| 1.3 | SST D-01-03-02 | Rozebranie wiaty przystankowej wraz z fundamentami. Materiał z rozbiórki do odwozu lub utylizacji. |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | SST D-01-03-02 | Rozebranie powierzchni utwardzonych (chodnik, zjazdy) z elementów betonowych wraz z ewentualną podbudową. Wliczono przylegające obrzeża w powierzchnię rozbiórki. Materiał z rozbiórki do odwozu lub utylizacji. |  | m2 | 295,60 |  |  |  |  |
| 1.5 | SST D-01-03-02 | Rozebranie konstrukcji jezdni (szerokości powyzej 6.0m) (nawierzchnia bitumiczna, podbudowy). Wliczono przylegające krawężniki w powierzchnię rozbiórki Materiał z rozbiórki do odwozu lub utylizacji. |  | m2 | 498,40 |  |  |  |  |
| 1.6 | SST D-01-03-02 | Likwidacja pionowych znaków drogowych - słupka + fundamentu |  | szt. | 7,00 |  |  |  |  |
| 1.7 | SST D-01-03-02 | Likwidacja pionowych znaków drogowych - tarcz, tabliczek |  | szt. | 8,00 |  |  |  |  |
| 2 | CPV 45112000-5 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGORoboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, przepustów, odwodnienia |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SST D-03.02.01 | Rozbiórka wpustów ulicznych z przykanalikiem i zaślepień studni wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem gruntem G1. Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji. |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | SST D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie kat . I-V pod kanały fi 200 i fi 315 z uwzglednieniem umocnienia ścian oraz odwodnieniem wykopów.Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na własny koszt. Nadmiar mas ziemnych nie wykorzystanych do zasypu przeznaczona do odwozu na miejsce składowania zapewnione przez Wykonawcę. |  | m3 | 470,00 |  |  |  |  |
| 2.3 | SST D-03.02.01 | Wykonanie wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej Dn 500 |  | szt. | 8,00 |  |  |  |  |
| 2.4 | SST D-03.02.01 | Wykonanie studni betonowych kanalizacji deszczowej Dn 1200 z włazem. |  | szt. | 4,00 |  |  |  |  |
| 2.5 | SST D-03.02.01 | Wykonanie kanału kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 315mm wraz z wykonaniem podsypki pisakowej o gr. 15cm i zasypki z piasku średniego o gr. min. 30cm ora odtworzeniem podbudowy jezdni. |  | m | 177,80 |  |  |  |  |
| 2.6 | SST D-03.02.01 | Wykonanie kanału kanalizacji deszczowej (przykanaliki) z rur PVC fi 200mm wraz z wykonaniem podsypki pisakowej o gr. 15cm i zasypki z piasku średniego o gr. min. 30cm ora odtworzeniem podbudowy jezdni. |  | m | 29,40 |  |  |  |  |
| 2.7 | SST D-02.03.01 | Zasypanie wykopów gruntem pochodzącym z wykopów wraz z zagęszczeniem. |  | m3 | 355,30 |  |  |  |  |
| 2.8 | SST D-03.01.02 | Remont istniejacego przepustu betonowego pod drogą o śr. 800mm wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem ławy z pospółki o gr. min. 20cm, zasypki oraz obsypki z piasku. |  | m | 4,00 |  |  |  |  |
| 2.9 | SST D-03.01.02 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod drogą - rozbiórka istiejącej ścianki betonowej z jej odwozem i utylizacją oraz wykonanie nowej ścianki prefabrykowanej betonowej dla przepustów z rur betonowych o śr. 800omm wraz z robotami ziemnymi, wykonanie ławy z pospółki gr. 20cm oraz zasypką. |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  | SeKo Smart 13.1.0.4 |  |  |  |

|  |  |  | Formularz oferty. Branża Drogowa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kod | Opis |  | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| 3.1 | SST D-04-04-02 | W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , gr. w-wy 15cm. Pod chodniki, zjazdy. |  | m2 | 1 570,50 |  |  |  |  |
| 3.2 | SST D-04-04-02 | W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , gr. w-wy 30cm pod poszerzenia jezdni. |  | m2 | 137,00 |  |  |  |  |
| 4 | CPV 45233000-9 | NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SST D-05-03-11 | Frezowanie nawierzchni wyrównawcze na średnią głębokość 4cm. |  | m2 | 518,00 |  |  |  |  |
| 4.2 | SST D-05-03-11 | Frezowanie nawierzchni wyrównawcze na średnią głębokość 8cm. |  | m2 | 1 583,00 |  |  |  |  |
| 4.3 | SST D-04-03-01 | Oczyszczenie, skropienie emulsją asfaltową nawierzchni po frezowaniu. |  | m2 | 2 169,80 |  |  |  |  |
| 4.4 | SST D-05-03-05 | Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. w-wy 6cm, transport mieszanki samochodami samowyład. |  | m2 | 2 169,80 |  |  |  |  |
| 4.5 | SST D-05-03-05 | Warstwa ścieralna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. |  | m2 | 2 169,80 |  |  |  |  |
| 5 | CPV 45233290-8 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | SST D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni |  | m2 | 111,40 |  |  |  |  |
| 5.2 | SST D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych wraz z wykonaniem wykopu, fundamentu i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami |  | szt. | 15,00 |  |  |  |  |
| 5.3 | SST D-07.02.01 | Tablice znaków drogowych kat. A,B,C,D,T mocowane do słupków stalowych |  | szt. | 28,00 |  |  |  |  |
| 5.4 | SST D-07.06.02 | Balustrady zabezpieczające ruch pieszych U-12a typ Olsztyński, kolor żółty |  | m | 18,00 |  |  |  |  |
| 5.5 | SST D-07.06.02 | Balustrady zabezpieczające ruch pieszych U-12a typ Olsztyński, kolor biało-czerowony |  | m | 8,00 |  |  |  |  |
| 5.6 | SST D-07.06.02 | Progi zwalniające płytowe 2,0x1,8m |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |
| 6 | CPV 45233000-0 | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | SST D-08-05-01 | Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej, szerokość ścieku 30cm, wykonywany na ławie betonowej 20cm. |  | m2 | 103,30 |  |  |  |  |
| 6.2 | SST D-08-01-01 | Krawężniki betonowe wystające lub obniżone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ławy z betonu C12/15 z oporem po uprzednim korytowaniu na odpowiednią głębokość. |  | m | 675,00 |  |  |  |  |
| 6.3 | SST D-08-03-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, na ławie betonowej. Beton C12/15. |  | m | 599,00 |  |  |  |  |
| 6.4 | SST D-08-02-02 | Chodniki, z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolor żółty (oliwka), postarzana, nasiakliwość wodą < 6%, grubość 7 cm, długość 22 cm, szerokość 16 cm układane na podsypce cementowo- piaskowej gr.3cm. Zgodnie z fotografią w PB lub podobne. Płyty(kostka) z wypustkami na obszar przed przejściem dla pieszych wlicozny. |  | m2 | 1 180,60 |  |  |  |  |
| 6.5 | SST D-08-02-02 | Nawierzchnia wyspy wyniesionej z kostki brukowej kolor żółty (oliwka), postarzana, nasiakliwość wodą < 6%, grubość 7 cm, długość 22 cm, szerokość 16 cm układane na podsypce cementowo- piaskowej gr.3cm. Zgodnie z fotografią w PB lub podobne. Płyty(kostka) z wypustkami na obszar przed przejściem dla pieszych wlicozny. |  | m2 | 36,00 |  |  |  |  |
| 6.6 | SST D-08-02-02 | Zjazdy i dojścia z kostki brukowej betonowej grubości 7 cm kolor czerwona, postarzana, nasiakliwość wodą < 6%, grubość 7 cm, długość 22 cm, szerokość 16 cm układane na podsypce cementowo- piaskowej gr.3cm. Zgodnie z fotografią w PB lub podobne. |  | m2 | 389,90 |  |  |  |  |
| 6.7 | SST D-08.05.01 | Wykonanie ścieków podchodnikowych o dł. 2m z krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu C12/15, płyt chodnikowych 50x50x7 i częściowym uzupełniem z betonu C12/15 oraz wykonaniem ścieku skarpowego. |  | szt. | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | SeKo Smart 13.1.0.4 |  |  |  |

|  |  |  |  | Formularz oferty. Branża Drogowa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kod |  | Opis |  | Jm | Ilość robót |  |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| 7 | CPV 45233000-9 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | SST D-06.03.01 |  | Wykonanie pobocza drogi wraz ze ścięciem i profilowaniem podłoża. Pobocza z kruszywa 0/31,5mm gr. średniej 10cm. Szerokość poboczy 0,75m. |  | m2 | 26,00 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | SST D-10.14.01 |  | Zakup, dostawa, montaż wiaty przystankowej. Wiata przymocowana do stóp fundamentowych 20x20cm na głębokość poniżej przemarzania gruntu. |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | SST D-01-01-01 |  | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza |  | km | 0,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość kosztorysowa: VAT (VAT) = 23%WK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość końcowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  | SeKo Smart 13.1.0.4 |  |  |  |  |