PROJEKT UMOWY

Umowa nr IPM-G.271.2.2022

zawarta w dniu ….........................2022 r. w Rakowie, pomiędzy:

Gminą Raków - NIP 657-25-24-517

z siedzibą w Rakowie ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Raków – Damiana Szpak

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Raków – Artura Nadolnego

zwaną dalej: „Zamawiającym",

a …............................................. reprezentowanym przez …................................................ z siedzibą w .......................................... ul. .........................................................................,

posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP........................................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Huta”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Huta.

Zakres prac:

- Rozbiórka starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej:

- wymiana okablowania, wymiana i wykonanie nowych punktów elektrycznych (gniazdka i oświetlenie pomieszczeń oraz lampy halogenowe dookoła budynku). Wymiana i rozbudowa tablicy bezpiecznikowo-rozdzielczej. Ułożenie okablowania pod przyszłą sieć internetową oraz siec TV w głównej Sali oraz pomieszczeniu obok. Wykonanie i montaż punktów oświetleniowych w każdym z pomieszczeń w technologii gips-kartonowej, oświetlenie kinkiety led + oczka led. Zestawienie materiałów i prac elektrycznych w pliku excel załączonym do zapytania.

- Rozbiórka starego pieca kaflowego znajdującego się w jednym z pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem materiałów rozbiórkowych. Wymiary pieca – szer. 80 cm, dł. 55 cm, wys. 210 cm.

- Wymiana oraz montaż wraz z wykończeniem parapetów przy istniejącej stolarce okiennej.

Liczba parapetów – 9 sztuk

Długość parapetów od 170 do 180 cm. Grubość 2 cm. Szerokość ok 24 cm.

Parapety wykonać z konglomeratu w kolorze białym.

- Wymiana oraz montaż wraz z wykończeniem stolarki drzwiowej, w tym wymiana nadproży.

Liczba drzwi: 7 sztuk

Drzwi wewnętrze wykonane z HDF w okleinie drewnopodobnej z przeszkleniem ok 20 % wraz z okuciami stalowymi ora zamkami.

Docelowe wymiary drzwi: - 6 sztuk 210x90 1 sztuka 210x100

Ościeżnice regulowane w kolorze drzwi – 4 sztuki (ściany o grubości od 10 do 14 cm)

Ościeżnice tradycyjne – 3 sztuki w kolorze drzwi. W przypadku zastosowania ościeżnic tradycyjnych otwór drzwiowy należy wykończyć płytą hdf w kolorze drzwi. Grubość ścian 44 cm.

- Rozbiórka na pow. 17 m2 oraz wykonanie na powierzchni 125 m2 sufitów podwieszanych w technologii gips-kartonowej.

- Wykonanie gładzi na powstałej zabudowie sufitów. Powierzchnia sufitów 125 m2.

- Odgrzybienie i osuszenie ścian wewnątrz budynku. Powierzchnia ścian 225 m2.

- Zerwanie odpadających fragmentów tynku oraz jego uzupełnienie wraz z 2 krotnym gruntowaniem ścian wewnątrz pomieszczeń. Szacowana powierzchnia ubytków 25 %. Powierzchnia ścian 225 m2.

- Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach wewnętrznych budynku wraz z obróbką otworów okiennych. Powierzchnia ścian 225 m2.

- 3-krotne malowanie sufitów farbą lateksową do sufitów. Powierzchnia sufitów 125 m2.

- 3 krotne malowanie ścian wewnątrz budynku farbą lateksową w wybranym prze zamawiającego kolorze. Powierzchnia ścian 225 m2.

- Rozbiórka istniejących schodów stanowiących wejście do budynku. Schody wykonane z betonu o wymiarach 1,80mx5,00m

- Wykonanie nowego wejścia do budynków z kostki brukowej. W zakres prac wchodzi:

- rozbiórka istniejącej kostki burkowej oraz obrzegowań o pow. ok 7 m2

- usuniecie organicznej warstwy gruntu (humusu)

- wykonanie 2 murów oporowych z betonu C16/20, zbrojonych kratownicą z drutu żebrowanego fi 10 mm oczko 15 cm. Wymiary murów długość 5,80 m grubość 0,30 m wysokość od 0,20m do 1,00 m, zagłębienie w gruncie min 1,00 m.

- wykonanie nasypu o wymiarach 5,80 x 2,00 m. Wysokość nasypu od 20 do 80 cm

- wykonanie podbudowy pod kostkę brukową z podsypki cementowo pisakowej w proporcji 1:4 grubość min 5 cm.

- ułożenie kostki brukowej na powierzchni 12 m2

- wykonanie obróbki blacharskiej murów oprowych

- wykończenie zewnętrznych lic murów oporowych za pomocą styropianu grubości 2 cm zabezpieczonego siatka i klejem wykończonego żywicą epoksydową

- wykonanie barierek zabezpieczających metalowych, malowanych proszkowo na całej długości murów oporowych

- wykonanie barierki o długości 2 metrów zabezpieczającej przed nagłym wtargnięciem na jezdnie

Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia:

1) 	wykona przedmiot umowy  z materiałów własnych, własnym sprzętem, wszystkie użyte materiały budowlane muszą odpowiadać wymogom ustawy o wyrobach budowlanych,  Wykonawca dostarczy urządzenia  fabrycznie nowe, nieużywane, sprawne technicznie, bez wad fizycznych i prawnych.

2)  	przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników, ogrodzenie placu budowy wraz z oznakowaniem ( tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponosząc koszty ich zużycia w okresie realizacji robót.

2)	sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i   ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r. o zmianie ustawy prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

3)	zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia.

4)	usunie z terenu budowy gruz i materiały z rozbiórki, działając zgodnie z ustawą o odpadach. W przypadku złomu metalowego należy go przekazać do punktu skupu a uzyskane środki finansowe ze sprzedaży należy przekazać na konto Zamawiającego.

6)	przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne.

7)	usunie materiały zbędne z placu budowy na wysypisko śmieci, uporządkuje teren budowy, przywróci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywózki odpadów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający, z przekazania odpadów do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

8)	zapewni przywrócenie do stanu pierwotnego wjazdów, ogrodzeń oraz miejsc realizowanych robót.

9)  	zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót , aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury zlokalizowanej na obiektach, terenie placu budowy oraz z nim sąsiadujących oraz ich właściwego zabezpieczenia  przed dostępem osób niepowołanych oraz  niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, mogącymi mieć szkodliwy wpływ na ich działanie.  W przypadku uszkodzenia  obiektów,  urządzeń, infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury , dróg, placów itd.

10) 	zobowiązany jest do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych na skutek prac Wykonawcy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia

11) 	w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót  lub ich części , kradzieży urządzeń , materiałów  w trakcie realizacji budowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt,

12) 	w gestii wykonawcy jest zabezpieczenie na czas prowadzenia prac mebli, wykładzin,  urządzeń itp.  w poszczególnych pomieszczeniach  oraz ich ewentualne przenoszenie  i ponowny montaż,

13) 	zobowiązany jest do utrzymywania w budynku w czasie prac budowalnych czystości i porządku.

§2

1. Obligatoryjny termin realizacji umowy do 30 września 2022 r.

§3

1)	Miejscem odbioru prac będzie siedziba Zamawiającego.

2)	Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych prac będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obie strony umowy – bez uwag.

3)	Terminem realizacji umowy jest termin przedłożenia zamawiającemu informacji o gotowości do odbioru prac.

4)	W przypadku wystąpienia wad, uniemożliwiających odbiór prac, Wykonawca usunie je na swój koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wyznaczenie dodatkowego terminu na usunięcie wad nie powoduje wydłużenia terminu, o którym mowa w § 2

5) 	Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół zdawczo odbiorczy o którym mowa w § 3 ust. 2

§4

1)	Wynagrodzenie za wykonanie roboty stanowiącej przedmiot umowy strony ustalają w wysokości ……………….. netto (słownie:……………………………………) + podatek VAT …….. % w kwocie …………………….. zł ( słownie: …………………………………………………………..……………)

Razem brutto ……….……… złotych  (słownie: ……….……...……………………………………… )

2)	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i wydatki związane z wykonaniem przedmiotu umowy,

3)	Wynagrodzenie za wykonaną robotę płatne będzie w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór dokumentacji przez Zamawiającego bez stwierdzonych wad, zgodnie z §3 ust. 5.

4)	Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5

1)	Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną pracę do czasu 2 lat od dnia realizacji zlecenia.

2)	W przypadku ujawnienia wad w okresie rękojmi, Wykonawca usunie je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§6

1)	Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.

2)	Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu udokumentowanych kosztów Wykonawcy, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego,

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio

z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę według wyboru Zamawiającego:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,

b) za opóźnienie w wykonaniu roboty w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

c) za opóźnienie w usunięciu wad w wykonanej robocie ujawnionych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od daty terminu uzgodnionego z Zamawiającym na jej usunięcie,

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody będzie wyższa niż wysokość kar umownych.

§7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§8

W sprawach nienormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

§9

Wszelkie spory wynikłe w trakcie wykonywania umowy będą rozstrzygane przez właściwe dla siedziby Zamawiającego sądy.

§10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wykonawca.

WYKONAWCA                                     			 		ZAMAWIAJĄCY