Raków, dnia 15.09.2023 r.

Gmina Raków, ul. Ogrodowa 1, 26 – 035 Raków

# ZAPYTANIE OFERTOWE

## I. 	PODSTAWA PRAWNA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych do zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), których wartość nie przekracza 130 000 zł netto.

Pytanie zadane w ramach realizacji projektu ,,Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

## II. 	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu zamówienia:

Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Gminy Raków

Przedmiotem zamówienia jest:

  - Kontrastowe oznaczenie stopni na schodach:

Parametry zgodne z normą ISO 21542:2011:

- Szerokość 40-50 mm, jeżeli oznaczane są krawędzie wszystkich stopni,

- kontrast oznaczeń w stosunku do powierzchni stopnia musi wynosić min. 60 stopni 
w skali LRV

- ilość 52 mb

- sposób montażu: klejone na taśmę

  - Kontrastowe oznaczenie drzwi wykonanych z przezroczystych materiałów:

Oznaczenie dwoma pasami umieszczonymi od 130cm do 140cm (pierwszy pas) i od 90cm do 100cm (drugi pas) o kontraście LRV=60. 
Szerokość: 1,4mb (+/- 0,5mb) – 1 szt. drzwi

  - Dotykowe pasy ostrzegawcze przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami:

- płytki wykonane z wulkanizowanej, kolorowej gumy o wysokiej wytrzymałości,

- kolor płytek należy dostosować kontrastowo do podłogi, Uzyskany kontrast nie może być mniejszy niż 60 stopni w skali RV,

- płytki muszą spełniać wysokie właściwości użytkowe (odporność na ścieranie, na czynniki atmosferyczne, na działanie związków zasadowych i kwasowych, na promieniowanie UV, zachowanie koloru itp.),

- montowane w sposób trwały za pomogę kleju polimerowego,

- dopuszczalne rozstawienie pól ostrzegawczych: punktów

12 mm górna średnica 42–61 mm odległość pomiędzy osiami, dolna średnica punktów + 10 mm +/- 1 mm do górnej średnicy

15 mm górna średnica 45–63 mm odległość pomiędzy osiami, dolna średnica punktów + 10 mm +/- 1 mm do górnej średnicy

18 mm górna średnica 48–65 mm odległość pomiędzy osiami, dolna średnica punktów + 10 mm +/- 1 mm do górnej średnicy

20 mm górna średnica 50-68 mm odległość pomiędzy osiami, dolna średnica punktów + 10 mm +/- 1 mm do górnej średnicy

25 mm górna średnica 55-70 mm odległość pomiędzy osiami, dolna średnica punktów + 10 mm +/- 1 mm do górnej średnicy

Pasy ostrzegawcze należy zaprojektować i wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Wypukłe ścieżki prowadzące dla osób niewidomych:

Kontrastujące z wyglądem całej posadzki oznaczenia poziome. Składają się one z tzw. pasów prowadzących, wyposażonych w podłużne wypukłości, a także elementów informacyjnych – czyli segmentów punktowo wypukłych oraz pasów ostrzegawczych

Wzór: liniowy

Kolor: szary

Montaż: klejone do posadzki

Ilość: 100 mb

  - Kolorowe ścieżki prowadzące w konkretne miejsca:

Wykonanie ok. 50 mb ścieżek prowadzących dla osób niewidomych. Należy zastosować listwę prowadzącą spełniającą minimalne parametry opisane poniżej:

- powierzchnia antypoślizgowa,

- odporność na rozciąganie i rozdzieranie,

- właściwości samogasnące i elektroizolujące

- faktura i kolorystyka tras nie może sprawiać wrażenia różnic wysokości,

- należy ograniczyć stosowanie wzorów poprzecznych do kierunku poruszania się,

- kolorystyka i zróżnicowanie materiałowe nawierzchni powinny podkreślać główne kierunki poruszania się i zaznaczać różne obszary funkcjonalne,

- zastosowanie faktur nie powinno stanowić przeszkody dla osób z niepełnosprawnościami powodującej niekontrolowane zatrzymanie się kółek wózka czy chodzika,

- zadaniem systemu fakturowego jest zwiększenie orientacji przestrzennej oraz kierowanie osób z ograniczeniami percepcji wzrokowej do bezpiecznych miejsc pokonywania przeszkód,

- system fakturowy należy projektować tak, aby przekaz informacji był jednoznaczny i pozwalał osobom z dysfunkcją wzroku na samodzielne poruszanie się w przestrzeni publicznej.

Zaleca się, aby system składał się z następujących typów faktur:

- typ A – faktura kierunkowa (prowadząca),

- typ B – faktura ostrzegawcza (bezpieczeństwa).

System fakturowy składa się z oznaczeń:

- Typ A. Ścieżka kierunkowa:

  - A1 – wyniesione prążki,

  - A2 – wyniesione wałki,

- Typ B. Oznaczenia ostrzegawcze (bezpieczeństwa):

  - B1 – „ścięte kopułki”,

  - B2 – „ścięte stożki”.

Pojedynczy element systemu Typ A powinien mieć wymiary ok 30 cm x 2.5 – 3.5 cm.

Pojedynczy element systemu Typ B powinien mieć formę ściętego stożka lub sfery kuli o:

- wysokości nie mniejszej niż 5 mm i nie większej niż 8 mm,

- średnicy podstawy nie mniejszej niż 30 mm i nie większej niż 40 mm,

- Dla lepszego rozpoznawania oznaczeń fakturowych przez osoby z wadami wzroku zaleca się stosowanie kontrastu barwnego pomiędzy powierzchnią, a elementami oznaczeń. Należy wskazać, iż kolor żółty jest kolorem najdłużej postrzeganym (rozpoznawalnym) przez osoby tracące wzrok,

Kontrast barwny oznaczeń fakturowych należy stosować o wartościach:

- min. 70% dla oznaczeń faktur bezpieczeństwa (typ B),

- min. 50% dla oznaczeń faktur kierunkowych (typ A).

Całość ścieżki należy zaprojektować i wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Tablica informacyjno-nawigacyjna przy wejściu/na piętrach/- ciągach komunikacyjnych – 1 szt.

- Wielkość tablicy 150 cm x 100 cm

- Tablica informacyjna powinna być wykonana z trwałych materiałów o matowym wykończeniu (niedającym odblasków), aby informacje na nich zawarte były widoczne pod różnym kątem

- Oświetlenie tablicy informacyjnej i napisów nie może powodować efektu olśnienia u użytkowników

- Czcionka pisma - bezszeryfowa

- Wielkość pisma pomiędzy 3,5 cm do 7 cm

- Należy zachować kontrast pomiędzy powierzchnią a pismem.

- Treść napisów uzgodnić z Zamawiającym.

- Ułożenie napisów do ustalenia z Zamawiającym.

- Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

  - Pochwyty łazienkowe dla osób niepełnosprawnych – 4 sztuki

- - Uchwyt umywalkowy łukowy uchylny 50 cm o średnicy 25 mm dla osób niepełnosprawnych, - wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL 9003.

- - wykonanie z rury o grubości ścianki 1,5 mm ze stali czarnej węglowej DC01 o średnicy 25 mm.

- - Podstawa uchwytu wykonana jest z blachy grubości 3 mm z czterema otworami montażowymi na śruby.

- - Zestaw montażowy zawiera śruby ocynkowane oraz kołki.

- 1.8 Oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wraz z malowaniem 
    powierzchni miejsc postojowego

- wyznaczenie 2 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych - Oznaczenie stanowiska parkingowego dla osób niepełnosprawnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

- Miejsca postojowe dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne powinny mieć co najmniej 3,6 metra szerokości i 5 metrów długości.

Miejsca postojowe należy zaprojektować i wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający wskazuje do dnia 22 września 2023 roku.

- Wymogi ogólne

- Dostarczone produkty muszą być wolne od wad prawnych i fizycznych oraz nie noszące oznak użytkowania, przy czym Zamawiający dopuszcza, by produkty były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji poprawności działania.

- Dostarczone produkty muszą posiadać karty gwarancyjne lub oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze (dokument gwarancyjny), wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania, materiały dotyczące użytkowania i instrukcję obsługi w języku polskim oraz muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).

- Dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe, muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.

- Niedopuszczalne są produkty prototypowe, nie dopuszcza się produktów długotrwale magazynowanych oraz pochodzących z programów wyprzedażowych producenta lub typu refurbushed. Produkty nie mogą się znajdować się na liście „end-of-sale” oraz „end-of-support” producenta.

- Wykonawca udzieli na dostarczony asortyment min.24 miesięcznej gwarancji.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów, norm, certyfikatów, aprobat lub pochodzenia, jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego produkty, odpowiednio opisane w formularzu ofertowym. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców produkty równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w formularzu ofertowym. Wykonawca obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Zamówienie obejmuje również transport przedmiotu zamówienia, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz montaż przedmiotu zamówienia. Powyższe odbywać się będzie na własny koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Składana oferta musi obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy poszczególnych części zamówienia określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Wykonawca dostarczy zamawiany sprzęt we własnym zakresie i na własny koszt do siedziby Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14:30.

- Wykonawca odpowiada za dostarczony sprzęt w czasie transportu w przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy i montażu na  minimum  2 dni przed planowaną dostawą.

- Podczas opracowywania projektu graficznego wymagane są konsultacje z Zamawiającym, aby doprowadzić projekt graficzny do wersji akceptowalnej przez Zamawiającego oraz dla osiągnięcia celu jakiemu ma służyć schematyczny plan wraz z legendą.  Wykonawca przedstawi propozycje koncepcji do akceptacji Zamawiającemu, Zamawiający zaakceptuje lub wniesie uwagi do koncepcji oraz zastrzega możliwość wprowadzenia zmian. Wersja ostatecznie zaakceptowana przez Zamawiającego będzie podstawą rozpoczęcia realizacji zamówienia. Zakres informacji przekazanych na planach musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Prawa autorskie przechodzą na własność Zamawiającego, w momencie zapłaty za zlecenie Wykonawca oświadczy, że przygotowane przez niego projekty graficzne nie naruszają praw autorskich osób trzecich (nie dotyczy materiałów otrzymanych od Zamawiającego.

- Warunki płatności - warunkiem wystawienia faktury/rachunku jest uzyskanie pozytywnego protokołu odbioru sprzętu/montażu. Płatność w ciągu 14 dni, od dnia otrzymania faktury od wykonawcy.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający wskazuje do dnia 22 września 2023 roku.

## III. 	DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY

- Wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru).

- Dokument poświadczający uprawnienia do podpisania umowy (np. KRS, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty przez osoby nie wymienione w akcie rejestracyjnym) Uwaga! Wszystkie kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę umocowaną.  Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie

## IV. 	KRYTERIUM OCENY OFERT - Cena 100 %

Ocenie podlegać będzie wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkową brutto dla każdego wyszczególnionego przedsięwzięcia dostawy i montażu.

## V. 	SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym lub opracowaną przy użyciu komputera.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Oferta Wykonawcy winna spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu, a także zawierać wszystkie żądane dokumenty i załączniki.

- Zaleca się, aby oferta została sporządzona na formularzach stanowiących Załączniki do niniejszego zapytania.

- Oferta oraz wymagane załączniki składane wraz z ofertą wymagają pieczęci i podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

- Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego, w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii.

- Wszystkie kserokopie dokumentów, oświadczeń winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę umocowaną.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisujących ofertę.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały spięte/zszyte w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji oferty.

- Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji nie mogą zostać ujawnione innym uczestnikom postępowania poprzez wydzielenie ich w sposób widoczny i niebudzący wątpliwości, z adnotacją „ Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Ofertę należy umieścić w kopercie zewnętrznej zaadresowanej na:

Gmina Raków, ul. Ogrodowa 1, 26 – 035 Raków

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe – Dostępność architektoniczna. Nie otwierać przed

22.09.2023  r.  ”.

oraz w kopercie wewnętrznej z nazwą i adresem oferenta

- Zamawiający dopuszcza przesłanie podpisanej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oferty na adres e-mail Zamawiającego tj.: urzad@rakow.pl do dnia 22.09.2023 roku.

## VI. 	MIEJSCE I TERMIN ZŁOZENIA OFERTY

- Oryginał oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres ul. Ogrodowa 1, 26 – 035 Raków lub n adres e-mail urzad@rakow.pl

- Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2023 r.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2023 r.

VII. 	OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI  JEST:

Karol Taborski, Tel. 41 353-50-18, e-mail: urzad@rakow.pl

## VIII. 	WYBÓR OFERTY

- O wyborze oferty, unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców składających oferty oraz umieści informacje na stronie internetowej.

- O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę pisemnie oraz określi termin podpisania umowy.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na podstawie § 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania i wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzenia 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w § 1 pkt.3;

- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku., o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będącą beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w § 1 ust. 3;

- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2023  r.,poz.120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych rozporządzeniem 765/2006 i rozporządzeniem 269/2014 albo wpisany na listę lub będący jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa  § 1 ust.3.

Wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 zobowiązany jest złożyć oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

X. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

## XI. 	ZAŁĄCZNIKI

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

- Formularz oferty.

- Projekt umowy.

Kierownik Zamawiającego

/-/ Damian Szpak

Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Gminy Raków

- Kontrastowe oznaczenie stopni na schodach

Parametry zgodne z normą ISO 21542:2011:

- Szerokość 40-50 mm, jeżeli oznaczane są krawędzie wszystkich stopni,

- kontrast oznaczeń w stosunku do powierzchni stopnia musi wynosić min. 60 stopni 
w skali LRV

- ilość 52 mb

- sposób montażu: klejone na taśmę

- Kontrastowe oznaczenie drzwi wykonanych z przezroczystych materiałów

Oznaczenie dwoma pasami umieszczonymi od 130cm do 140cm (pierwszy pas) i od 90cm do 100cm (drugi pas) o kontraście LRV=60. 
Szerokość: 1,4mb (+/- 0,5mb) – 1 szt. drzwi

- Dotykowe pasy ostrzegawcze przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami

- płytki wykonane z wulkanizowanej, kolorowej gumy o wysokiej wytrzymałości,

- kolor płytek należy dostosować kontrastowo do podłogi, Uzyskany kontrast nie może być mniejszy niż 60 stopni w skali RV,

- płytki muszą spełniać wysokie właściwości użytkowe (odporność na ścieranie, na czynniki atmosferyczne, na działanie związków zasadowych i kwasowych, na promieniowanie UV, zachowanie koloru itp.),

- montowane w sposób trwały za pomogę kleju polimerowego,

- dopuszczalne rozstawienie pól ostrzegawczych: punktów

12 mm górna średnica 42–61 mm odległość pomiędzy osiami, dolna średnica punktów + 10 mm +/- 1 mm do górnej średnicy

15 mm górna średnica 45–63 mm odległość pomiędzy osiami, dolna średnica punktów + 10 mm +/- 1 mm do górnej średnicy

18 mm górna średnica 48–65 mm odległość pomiędzy osiami, dolna średnica punktów + 10 mm +/- 1 mm do górnej średnicy

20 mm górna średnica 50-68 mm odległość pomiędzy osiami, dolna średnica punktów + 10 mm +/- 1 mm do górnej średnicy

25 mm górna średnica 55-70 mm odległość pomiędzy osiami, dolna średnica punktów + 10 mm +/- 1 mm do górnej średnicy

Pasy ostrzegawcze należy zaprojektować i wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wypukłe ścieżki prowadzące dla osób niewidomych

Kontrastujące z wyglądem całej posadzki oznaczenia poziome. Składają się one z tzw. pasów prowadzących, wyposażonych w podłużne wypukłości, a także elementów informacyjnych – czyli segmentów punktowo wypukłych oraz pasów ostrzegawczych

Wzór: liniowy

Kolor: szary

Montaż: klejone do posadzki

Ilość: 100 mb

- Kolorowe ścieżki prowadzące w konkretne miejsca

Wykonanie ok. 50 mb ścieżek prowadzących dla osób niewidomych. Należy zastosować listwę prowadzącą spełniającą minimalne parametry opisane poniżej:

- powierzchnia antypoślizgowa,

- odporność na rozciąganie i rozdzieranie,

- właściwości samogasnące i elektroizolujące

- faktura i kolorystyka tras nie może sprawiać wrażenia różnic wysokości,

- należy ograniczyć stosowanie wzorów poprzecznych do kierunku poruszania się,

- kolorystyka i zróżnicowanie materiałowe nawierzchni powinny podkreślać główne kierunki poruszania się i zaznaczać różne obszary funkcjonalne,

- zastosowanie faktur nie powinno stanowić przeszkody dla osób z niepełnosprawnościami powodującej niekontrolowane zatrzymanie się kółek wózka czy chodzika,

- zadaniem systemu fakturowego jest zwiększenie orientacji przestrzennej oraz kierowanie osób z ograniczeniami percepcji wzrokowej do bezpiecznych miejsc pokonywania przeszkód,

- system fakturowy należy projektować tak, aby przekaz informacji był jednoznaczny i pozwalał osobom z dysfunkcją wzroku na samodzielne poruszanie się w przestrzeni publicznej.

Zaleca się, aby system składał się z następujących typów faktur:

- typ A – faktura kierunkowa (prowadząca),

- typ B – faktura ostrzegawcza (bezpieczeństwa).

System fakturowy składa się z oznaczeń:

- Typ A. Ścieżka kierunkowa:

  - A1 – wyniesione prążki,

  - A2 – wyniesione wałki,

- Typ B. Oznaczenia ostrzegawcze (bezpieczeństwa):

  - B1 – „ścięte kopułki”,

  - B2 – „ścięte stożki”.

Pojedynczy element systemu Typ A powinien mieć wymiary ok 30 cm x 2.5 – 3.5 cm.

Pojedynczy element systemu Typ B powinien mieć formę ściętego stożka lub sfery kuli o:

- wysokości nie mniejszej niż 5 mm i nie większej niż 8 mm,

- średnicy podstawy nie mniejszej niż 30 mm i nie większej niż 40 mm,

- Dla lepszego rozpoznawania oznaczeń fakturowych przez osoby z wadami wzroku zaleca się stosowanie kontrastu barwnego pomiędzy powierzchnią, a elementami oznaczeń. Należy wskazać, iż kolor żółty jest kolorem najdłużej postrzeganym (rozpoznawalnym) przez osoby tracące wzrok,

Kontrast barwny oznaczeń fakturowych należy stosować o wartościach:

- min. 70% dla oznaczeń faktur bezpieczeństwa (typ B),

- min. 50% dla oznaczeń faktur kierunkowych (typ A).

Całość ścieżki należy zaprojektować i wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Tablica informacyjno-nawigacyjna przy wejściu/na piętrach/- ciągach komunikacyjnych – 1 szt.

- Wielkość tablicy 150 cm x 100 cm

- Tablica informacyjna powinna być wykonana z trwałych materiałów o matowym wykończeniu (niedającym odblasków), aby informacje na nich zawarte były widoczne pod różnym kątem

- Oświetlenie tablicy informacyjnej i napisów nie może powodować efektu olśnienia u użytkowników

- Czcionka pisma - bezszeryfowa

- Wielkość pisma pomiędzy 3,5 cm do 7 cm

- Należy zachować kontrast pomiędzy powierzchnią a pismem.

- Treść napisów uzgodnić z Zamawiającym.

- Ułożenie napisów do ustalenia z Zamawiającym.

- Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Pochwyty łazienkowe dla osób niepełnosprawnych – 4 sztuki

- - Uchwyt umywalkowy łukowy uchylny 50 cm o średnicy 25 mm dla osób niepełnosprawnych, - wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL 9003.

- - wykonanie z rury o grubości ścianki 1,5 mm ze stali czarnej węglowej DC01 o średnicy 25 mm.

- - Podstawa uchwytu wykonana jest z blachy grubości 3 mm z czterema otworami montażowymi na śruby.

- - Zestaw montażowy zawiera śruby ocynkowane oraz kołki.

- 8. Oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wraz z malowaniem 
    powierzchni miejsc postojowego

- wyznaczenie 2 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych - Oznaczenie stanowiska parkingowego dla osób niepełnosprawnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

- Miejsca postojowe dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne powinny mieć co najmniej 3,6 metra szerokości i 5 metrów długości.

Miejsca postojowe należy zaprojektować i wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Gmina Raków,

ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w ramach realizacji programu grantowego pn. „Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Gminy Raków”, oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta)

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Gmina Raków,

ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O BRAKU POWIĄZANIA POMIĘDZY PODMIOTAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę̨ nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań́ w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- b)  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństw lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta)

Załącznik Nr 4 (str.1)

FORMULARZ OFERTOWY

Zarejestrowana nazwa i adres przedsiębiorstwa

........................................................................................................................................................

Nr telefonu ..................................................................

Nr fax-u .......................................................................

e-mail: .........................................................................

Osoba do kontaktu (z Zamawiającym) ze strony Wykonawcy………………….........................……

tel ………………………………………

Nawiązując do zapytania ofertowego na: Dostępność architektoniczna składamy następującą

ofertę:

| Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrastowe oznaczenie stopni na schodach | 52 mb. |  |  |
| Kontrastowe oznaczenie drzwi wykonanych z przezroczystych materiałów | 1 szt. |  |  |
| Dotykowe pasy ostrzegawcze przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami | 50 mb |  |  |
| Wypukłe ścieżki prowadzące dla osób niewidomych | 100 mb. |  |  |
| Kolorowe ścieżki prowadzące w konkretne miejsca | 50 mb. |  |  |
| Tablice informacyjno-nawigacyjne przy wejściu/na piętrach/ciągach komunikacyjnych | 1 szt. |  |  |
| Zakup i instalacja pochwytów w łazienkach Pozostałe wydatki bieżące | 4 szt. |  |  |
| Oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wraz z malowaniem powierzchni miejsca postojowego | 2 miejsca |  |  |
|  |  | RAZEM |  |

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z postanowieniami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki zawarte w przedmiotowym zapytaniu.

- Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie ww. zamówienia.

- Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie warunki, i wymagania oraz posiadają parametry techniczne i funkcjonalności, zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego.

- Zgadzamy się na warunki zawarte w projekcie umowy i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wszystkie informacje podane w załączonych do oferty   dokumentach i oświadczeniach są aktualne, zgodne z prawdą oraz przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Oferta została złożona na ................ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ...... do nr

.......... .

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty ( art. 297 k.k. ).

______________, dnia ____________2023 r. _______________________________

Pieczątka i  podpis Wykonawcy  lub osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).