|  |  |  | Formularz oferty. Branża Drogowa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa drogi w miejscowości Dębno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Kod | Opis |  | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| 1 | CPV 45111000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | SST D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym |  | km | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | SST D-01.03.25 | Karczowanie drzew, krzaków, pni drzew, gałęzi w skrajni drogi wraz z utylizacją materiału po karczowaniu. |  | ha | 0,20 |  |  |  |  |
| 1.3 | SST D-01.03.02 | Rozbiórka piwnicy ziemnej. Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji. Otwór do zasypania ziemią wraz z ubiciem warstwami. |  | szt. | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 | CPV 45112000-5 | ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie wykonywania wykopów i nasypów |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SST D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu pozyskanego z korytowania, spełniającego warunki określone w SST wraz z transportem, formowaniem i zagęszczaniem. |  | m3 | 38,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV 45233000-9 | PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SST D-04.01.01 | Koryto wykonywane mechanicznie pod konstrukcję jezdni. Głębokość koryta 40cm. Pozyskany materiał wbudować w pobocza lub wywieść. |  | m2 | 3 825,80 |  |  |  |  |
| 3.2 | SST D-04.01.01 | Koryto wykonywane mechanicznie pod zjazdy i chodnik. Głębokość koryta średnio 20 cm. Pozyskany materiał wbudować w pobocza lub wywieść. |  | m2 | 1 054,50 |  |  |  |  |
| 3.3 | SST D-04-05-01 | W-wa podbudowy pomocniczej z rumoszu skalnego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 10cm. Podbudowa pod konstrukcję jezdni. |  | m2 | 1 182,00 |  |  |  |  |
| 3.4 | SST D-04-05-01 | W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 zaklinowanego kruszywem 0/31,5mm, gr. w-wy 28cm. Pod konstrukcję jezdni z betonu cementowego. |  | m2 | 3 825,80 |  |  |  |  |
| 3.5 | SST D-04-05-01 | W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 zaklinowanego kruszywem 0/31,5mm, gr. w-wy 20cm. Pod chodniki, zjazdy, konstrukcję jezdni z betonu asfaltowego. |  | m2 | 2 236,50 |  |  |  |  |
| 4 | CPV 45233000-9 | NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SST D-05-03-07 | Nawierzchnia jezdni z betonu cementowego klasy C30/37 o gr. 22cm niedyblowana fakaturowana (np. przez zatarcie szczotkami) wraz z wykonaniem dylatacji. |  | m2 | 3 551,40 |  |  |  |  |
| 4.2 | SST D-05-03-07 | Nawierzchnia chodnika i zjazdów z betonu cementowego klasy C30/37 o gr. 10cm niedyblowana fakaturowana (np. przez zatarcie szczotkami) wraz z wykonaniem dylatacji. |  | m2 | 1 054,50 |  |  |  |  |
| 4.3 | SST D-05-03-06 | Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W grubość w-wy 5cm po zagęszczeniu, transport mieszanki samochodami samowyład. |  | m2 | 1 100,80 |  |  |  |  |
| 4.4 | SST D-05-03-05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość w-wy 4cm po zagęszczeniu, transport mieszanki samochodami samowyład. |  | m2 | 1 080,50 |  |  |  |  |
| 5 | CPV 45233000-9 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | SST D-06.03.01 | Pobocza o szer. 0,75m i zjazdy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 wraz z wyrównaniem gruntem. Grubość warstwy kruszywa: 10cm. |  | m2 | 1 147,00 |  |  |  |  |
| 5.2 | SST D-06.10.01 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych |  | szt. | 20,00 |  |  |  |  |
| 5.3 | SST D-06.10.01 | Regulacja pionowa zasuw sieci wodociągowej |  | szt. | 16,00 |  |  |  |  |
| 6 | CPV 45233290-8 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | SST D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych wraz z wykonaniem wykopu, fundamentu i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami |  | szt. | 13,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  | SeKo Smart 13.1.0.4 |  |  |  |

|  |  |  |  | Formularz oferty. Branża Drogowa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kod |  | Opis |  | Jm | Ilość robót |  |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| 6.2 | SST D-07.02.01 |  | Tablice znaków drogowych kat. A,B,C,D,T mocowane do słupków stalowych |  | szt. | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | CPV 45233000-9 |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | SST D-08-01-01 |  | Krawężniki betonowe wystające lub obniżone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ławy z betonu C12/15 z oporem na wysokość połowy krawężnika |  | m | 93,00 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | SST D-08-03-01 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, na ławie z betonu C12/15 z oporem do połowy wysokości obrzeża. |  | m | 270,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | CPV 45112000-5 |  | KANAŁ TECHNOLOGICZNY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | SST D-11.01.01 |  | Studnie betonowe SK-1 kanału teletechnicznego w włązem betonowym wraz z podbudową z betonu. Wykonanie wykopu pod studnie oraz obsypki kanału i zasyp gruntem w wykopu. |  | szt. | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | SST D-11.01.01 |  | Kanał telekomunikacyjny złożony z rury osłonowej HDPE SN8 o śr. 140mm, trzech rur światłowodowych o śr. 40mm oraz jednej wiązki 7 mikrorur o śr. 10mm. Wykonanie wykopu pod kanał, wykonanie obsypki i zasypu kanału z gruntu z wykopu wraz z ułożeniem tasmy oznacznikowej w kolorze pomarańczowym na połowie głębokości ułożenia wykopu. |  | m | 604,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | CPV 45233000-9 |  | INNE ROBOTY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | SST D-01.01.01 |  | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza |  | km | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość kosztorysowa: VAT (VAT) = 23%WK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość końcowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  | SeKo Smart 13.1.0.4 |  |  |  |  |