Egz. ……

| Nazwa i adres Zamawiającego: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gmina Raków ul. Ogrodowa 1 26-035 Raków | Tel.: 41 353 50 18 fax: +48 41 353 50 18 e-mail: urzad@rakow.pl www.rakow.pl |

PROJEKT BUDOWLANY

CZ. I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa inwestycji:

Budowa drogi gminnej w Papierni.

Adres obiektu:

Działki nr ewid.: 104 obręb 260416_2.0014 Papiernia; 111, 55, 170, 171/1 obręb 260416_2.0002 Celiny; 264 obręb 260416_2.0021 Smyków -  na terenie jednostki ewidencyjnej 260416_2 Raków, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie

Wykonawca:

„Ajko” Artur Kręcisz, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6, 28-200 Staszów

Branża:

Drogowa

Kategoria obiektów budowlanych:

XXV, współczynnik kategorii obiektu (k): 1,0; współczynnik wielkości obiektu (w): 1,0

XXVI, współczynnik kategorii obiektu (k): 8,0; współczynnik wielkości obiektu (w): 1,0

| Zespół projektowy: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | DATA | PODPIS |
| Projektant | Artur Kręcisz | SWK/0087/PWBD/15 w branży drogowej | 04-2023 |  |
| Sprawdzający | Wojciech Marciniec | SWK/0221/PWBD/19 w branży drogowej | 04-2023 |  |
| Asystent | Magdalena Skórska |  | 04-2023 |  |

Staszów, kwiecień 2023

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

ZAŁĄCZNIKI FORMALNO - PRAWNE	3

1.	Oświadczenie	3

2.	Informacja BIOZ	4

3.	Uprawnienia budowlane i zaświadczenie o przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa	8

4.	Odpis protokołu z narady koordynacyjnej	13

5.	Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	15

6.	Decyzja – pozwolenie wodnoprawne	50

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	58

1.1. Przedmiot, cel i zakres inwestycji	58

1.2. Podstawa opracowania	58

1.3. Stan prawny nieruchomości	59

1.4. Opis stanu istniejącego	59

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu	59

1.6. Informacja o obszarach chronionych	60

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska	61

1.8. Informacja o obszarach szkód górniczych	61

1.9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektów	61

Rys. 1. Lokalizacja, skala 1:25 000

Rys. 2.1-2.2. Projekt Zagospodarowania Terenu, skala 1:500

# ZAŁĄCZNIKI FORMALNO - PRAWNE

Oświadczenie

Staszów, dn. 12.04.2023 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2022  poz. 88 z późn. zm.) oświadczam, że projekt pn.:

„Budowa drogi gminnej w Papierni”

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| Zespół projektowy: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | DATA | PODPIS |
| Projektant | Artur Kręcisz | SWK/0087/PWBD/15 w branży drogowej | 04-2023 |  |
| Sprawdzający | Wojciech Marciniec | SWK/0221/PWBD/19 w branży drogowej | 04-2023 |  |

Informacja BIOZ

INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji:

Budowa drogi gminnej w Papierni.

Adres obiektu:

Działki nr ewid.: 104 obręb 260416_2.0014 Papiernia; 111, 55, 170, 171/1 obręb 260416_2.0002 Celiny; 264 obręb 260416_2.0021 Smyków -  na terenie jednostki ewidencyjnej 260416_2 Raków, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie

Wykonawca:

„Ajko” Artur Kręcisz, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6, 28-200 Staszów

Branża:

Drogowa

| Zespół projektowy: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | DATA | PODPIS |
| Projektant | Artur Kręcisz | SWK/0087/PWBD/15 w branży drogowej | 04-2023 |  |
| Sprawdzający | Wojciech Marciniec | SWK/0221/PWBD/19 w branży drogowej | 04-2023 |  |

1. Informacje ogólne

Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej w Papierni.

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Zakres robót obejmuje między innymi wykonanie:

a) W zakresie budowy drogi gminnej:

- podbudowy z kruszywa,

- nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej i betonu cementowego,

- poboczy z kruszywa,

- wykopów i nasypów,

- budowa kanału technologicznego,

3. Istniejące obiekty znajdujące się w obszarze inwestycji

Sieć wodociągowa, skarpy, drzewa, droga gminna nr 369005T.

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Sieci uzbrojenia terenu, skarpy, drzewa, poruszające się samochody.

5. Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

- potrącenie, najechanie pracowników przez samochody przy wykonywanych robotach drogowych,

- potrącenie pracowników, najechanie przez samochody poruszające się przez po drodze gminnej – możliwość potrącenia przez przejeżdżający samochód,

- załadunek, rozładunek, montaż elementów - możliwość przygniecenia ciężkim elementem,

- wykonywanie wykopów i nasypów mogące spowodować przysypanie ziemią,

- wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się),

- roboty wykonywane przy wycince drzew – możliwość przygniecenia drzewem, ryzyko narażenia zdrowia przy używaniu narzędzi do wycinki drzew,

- roboty wykonywane przy montażu zabezpieczeń tymczasowej organizacji ruchu,

- roboty wykonywane przy użyciu urządzeń elektrycznych (ryzyko porażenia prądem),

- roboty wykonywane z użyciem urządzeń wytwarzających wysokie temperatury np. spawarek, zgrzewarek, rozkładarek mas bitumicznych (ryzyko oparzenia),

- roboty wykonywane z użyciem urządzeń wytwarzających wibracje,

- roboty wykonywane z użyciem urządzeń generujących hałas,

- rozładunek warstw kruszywa, możliwość przygniecenia bądź narażenia zdrowia,

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed rozpoczęciem każdej pracy, kierownik budowy powinien pouczyć pracowników o występujących zagrożeniach zdrowia i życia przy wykonywaniu powierzonej pracy.

7. Instruktaż pracowników

Instruktaż pracowników powinien polegać na wyczerpującym poinformowaniu o prowadzonych robotach i związanych z nimi zagrożeniami, a także powinien obejmować podanie zaleceń, mających na celu ochronę zdrowia robotników.

Przed rozpoczęciem robót, pracownicy powinni być przeszkoleni przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje w zakresie:

- specyfiki danej pracy,

- zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia,

- sposobu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami,

- trybu postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- trybu postępowania w razie zaistnienia wypadku.

Do wykonywania szczególnie niebezpiecznych robót mogą być dopuszczeni tylko pracownicy posiadający:

- właściwe przygotowanie zawodowe potwierdzone zaświadczeniem o kwalifikacjach (np. do obsługi maszyn budowlanych, prac spawalniczych, energetycznych, UDT itp.),

- uprawnienia budowlane (pracownicy nadzoru),

- aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na danym stanowisku, zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP,

8. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

Środkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia są:

- maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności

- pracownicy powinni posiadać niezbędne środki ochrony osobistej, niezbędne uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń oraz strój roboczy zgodne z wymaganiami BHP

- w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury roboty należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością a w razie uszkodzenia należy natychmiast przerwać roboty i powiadomić właściwe organy

Robotnicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną! Teren, na którym będą prowadzone roboty należy oznakować tablicami i wydzielić z użytkowania przez osoby trzecie. Na terenie budowy należy wydzielić bezpieczne szlaki komunikacyjne tak dla ludzi jak i dla pojazdów oraz oznakować miejsce udzielania pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku.

Całość robót należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 poz. 401).

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „Planem  BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 poz. 1126).

Uprawnienia budowlane i zaświadczenie o przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej

Załącznik do protokołu

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Decyzja – pozwolenie wodnoprawne

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# 1.1. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowy odcinka drogi gminnej klasy technicznej D (dojazdowa) o numerze ewidencyjnym 369006T, zlokalizowanej w miejscowości Papiernia w gminie Raków na odcinku od km 0+000 do km 0+761,05 o łącznej długości 761,05 mb. W zakres opracowania wchodzi wykonanie budowy nawierzchni jezdni, budowy obustronnych poboczy, budowy zjazdów,  budowy obustronnych rowów, budowy kanału technologicznego. Po wykonaniu prac wzrośnie komfort korzystania z drogi oraz poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu drogowego.

# 1.2. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Mapa do celów projektowych,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik do dokumentacji przetargowej,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2022  poz. 88 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1693 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami),

Projekt opracowany był początkiem 2021 roku w związku z tym projekt był realizowany według w/w  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1839),

# 1.3. Stan prawny nieruchomości

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid.: 104 obręb 260416_2.0014 Papiernia; 111, 55, 170, 171/1 obręb 260416_2.0002 Celiny; 264 obręb 260416_2.0021 Smyków -  na terenie jednostki ewidencyjnej 260416_2 Raków, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie

# 1.4. Opis stanu istniejącego

Na odcinku drogi objętym opracowaniem istniejąca droga posiada nawierzchnię tłuczniową o szerokości zmiennej od 3,0-4,2m. Na terenie objętym projektem występuje podziemna sieć wodociągowa. Na odcinku objętym budową zarówno jezdnia jak i pobocza są mocno zniszczone w wyniku intensywnych opadów deszczu. Jezdnia posiada koleiny oraz znaczne nierówności poprzeczne uniemożliwiające spływ wody. Pobocza na tym odcinku są porośnięte trawą i niewysoką roślinnością. Odwodnienie ma charakter powierzchniowy. Droga ma charakter dojazdowy do pól uprawnych i nielicznych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. Wzdłuż drogi znajduje się głównie las należący do Nadleśnictwa Chmielnik.   Budowa drogi jest wymagana ze względu na brak dojazdu z drogami publicznymi do miejscowości Papiernia oraz zły stan techniczny istniejącej drogi. Droga posiada dojazd od istniejącej drogi gminnej 369006T, która została przebudowana w 2019 roku i posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,0m.  Koniec budowanej drogi łączy się z drogą gminną o numerze 369005T.

# 1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje budowę drogi o odcinku 761,05 mb. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości 5,0 m (o dwóch przeciwbieżnych pasach ruchu) z poszerzeniami na łukach,  budowy obustronnych poboczy z kruszywa o szer. 0,75 m oraz budowy zjazdów utwardzonych z kruszywa. Przewiduje się budowę obustronnych rowów - po stronie lewej na odcinku od km 0+000 do km 0+231, po stronie prawej od km 0+000 do km 0+761,05. Przewiduje się umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x8 o łącznej  długości 4,0m z wypełnieniem otworów humusem i obsianiem traw, ułożonych na podsypce cementowej 1:4 o grubości 5 cm.

Wzdłuż drogi zaprojektowano kanał technologiczny o długości 760 m złożony z rury osłonowej o średnicy 125 mm i umieszczonych w niej trzech rur światłowodowych o średnicy 40mm i wiązki siedmiu mikrorur WMR o średnicy 10mm w osłonie. Wzdłuż kanału zaprojektowano studnie dostępowe SK-1 (5 sztuk).

Projektowana droga nie powoduje kolizji z istniejącymi uzbrojeniem podziemnym i nie wymagana jest przebudowa podziemnej sieci wodociągowej.

Tab. 1. Zestawienie zjazdów

| Strona prawa | km 0+137 |
| --- | --- |
|  | km 0+563 |
| Strona lewa | km 0+335 |
|  | km 0+564 |
|  | km 0+720 |

Tab. 2. Zestawienie powierzchni projektowanych nawierzchni

| Jezdnia drogi | 0,40 ha |
| --- | --- |
| Pobocza | 0,11 ha |
| Zjazdy | 0,03 ha |

# 1.6. Informacja o obszarach chronionych

Obszar inwestycji nie jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej ani na terenie stanowisk archeologicznych. Istniejące obiekty na działkach, na których zlokalizowana jest inwestycja nie są wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i nie są objęte ochroną konserwatorską. Teren inwestycji objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Raków z dnia 17 lipca 2015r.).

Teren inwestycji znajduje się częściowo na obszarze Natura 2000 „Lasy Cisowsko – Orłowińskie” oraz na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego – otulina.

Obszar inwestycji nie znajduje się na terenach:

- rezerwatów przyrody,

- zamkniętych,

- pasa technicznego oraz pasa chronionego morskich portów i przystani,

- szczególnego zagrożenia powodzią,

# 1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Obszar inwestycji znajduje się częściowo w obszarze chronionym – obszar Natura 2000 „Lasy Cisowsko-Orłowińskie”. Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 71).

# 1.8. Informacja o obszarach szkód górniczych

Obszar inwestycji nie znajduje się na terenie szkód górniczych. Nie występują na tym terenie również zjawiska osuwiskowe.

# 1.9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektów

Obszar oddziaływania obiektów budowlanych znajduje się w całości na działkach na których inwestycja jest zlokalizowana. Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. Budowa drogi nie wpłynie na ograniczenie dostępu do mediów ani możliwości korzystania z działek przyległych. Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na wierzchnią warstwę gruntu, nie przewiduje się również powstania odpadów zaliczonych do grupy odpadów szkodliwych. Budowa drogi nie spowoduje zmiany właściwości fizyczno-chemicznych wód podziemnych oraz zaburzeń w lokalnej cyrkulacji wód podziemnych.

Oceny zakresu oddziaływania obiektu określono na podstawie:

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik do dokumentacji przetargowej,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2022  poz. 88 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1693 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1839),