Egz. ……

| Nazwa i adres Zamawiającego: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gmina Raków ul. Ogrodowa 1 26-035 Raków | Tel.: 41 353 50 18 fax: +48 41 353 50 18 e-mail: urzad@rakow.pl www.rakow.pl |

PROJEKT BUDOWLANY

CZ. III. PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa inwestycji:

Budowa drogi gminnej w  Papierni.

Adres obiektu:

Działki nr ewid.: 104 obręb 260416_2.0014 Papiernia; 111, 55, 170, 171/1 obręb 260416_2.0002 Celiny; 264 obręb 260416_2.0021 Smyków -  na terenie jednostki ewidencyjnej 260416_2 Raków, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie

Wykonawca:

„Ajko” Artur Kręcisz, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6, 28-200 Staszów

Branża:

Drogowa

Kategoria obiektów budowlanych:

XXV, współczynnik kategorii obiektu (k): 1,0; współczynnik wielkości obiektu (w): 1,0

XXVI, współczynnik kategorii obiektu (k): 8,0; współczynnik wielkości obiektu (w): 1,0

| Zespół projektowy: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | DATA | PODPIS |
| Projektant | Artur Kręcisz | SWK/0087/PWBD/15 w branży drogowej | 04-2023 |  |
| Sprawdzający | Wojciech Marciniec | SWK/0221/PWBD/19 w branży drogowej | 04-2023 |  |
| Asystent | Magdalena Skórska |  | 04-2023 |  |

Staszów, kwiecień 2023

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU	3

1.	Oświadczenie	3

D.1. Parametry techniczne drogi	4

D.2. Zestawienie powierzchni projektowanych nawierzchni	4

D.3. Geotechniczne warunki posadowienia	4

D.4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe	4

D.5. Ukształtowanie wysokościowe	5

D.6. Odwodnienie	5

D.7. Skrzyżowania i zjazdy	5

D.8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	6

D.9. Roboty ziemne	6

D.10. Uwagi końcowe	7

Rys. D2.1. Przekróje konstrukcyjne, skala 1:50

Rys. D3.1. Szczegóły kanału technologicznego, skala 1:50

# ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

Oświadczenie

Staszów, dn. 12.04.2023 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2022  poz. 88 z późn. zm.) oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej  pn.:

„Budowa drogi gminnej w Papierni”

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| Zespół projektowy: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | DATA | PODPIS |
| Projektant | Artur Kręcisz | SWK/0087/PWBD/15 w branży drogowej | 04-2023 |  |
| Sprawdzający | Wojciech Marciniec | SWK/0221/PWBD/19 w branży drogowej | 04-2023 |  |

# D.1. Parametry techniczne drogi

- kategoria drogi: gminna,

- klasa techniczna drogi: D (dojazdowa),

- kategoria ruchu drogi: KR1,

- prędkość projektowa: Vp = 30 km/h,

- długość budowanego odcinka: 761,05m,

- obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m

- szerokość jezdni: szerokość podstawowa 5,0 m z poszerzeniami na łukach.

# D.2. Zestawienie powierzchni projektowanych nawierzchni

- Pobocza – 0,11 ha

- Jezdnia drogi – 0,40 ha

- Zjazdy – 0,03 ha

# D.3. Geotechniczne warunki posadowienia

Istniejące grunty rodzime cechują dobrymi parametrami nośności, a podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowo-wodnymi i spełnia warunki dla bezpośredniego posadowienia obiektów budowlanych. Inwestycję zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

# D.4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Konstrukcja jezdni:

- 4cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S,

- 5cm – warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W,

- 20cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm zaklinowanego kruszywem 0/31,5mm.

Konstrukcja jezdni na poszerzeniach:

- 4cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S,

- 5cm – warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W,

- 20cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm zaklinowanego kruszywem 0/31,5mm,

- 22 cm – warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm≥2,5 MPa.

Konstrukcja poboczy z kruszywa łamanego:

- 20cm – kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie,

- wyrównanie gruntem,

- ścięcie, profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni.

# D.5. Ukształtowanie wysokościowe

Istniejący teren posiada charakter nizinny a występujące różnice wysokościowe są niewielkie.

# D.6. Odwodnienie

Odwodnienie odbywać się będzie powierzchniowo na teren własny tj. na działki objęte niniejszym projektem. System odwodnienia drogi stanowić będą urządzenia odwadniające i odprowadzające wodę, złożonych z obustronnych rowów otwartych wzdłuż drogi po stronie prawej od km 0+000 do km 0+761,05 oraz po stronie lewej od km 0+000 do km 0+231. Projekt obejmuje budowę urządzeń wodnych (rowów i przepustów), na które wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

# D.7. Skrzyżowania i zjazdy

Zaprojektowano wszystkie indywidualne zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego. Koniec zjazdów należy dowiązać wysokościowo do istniejącego terenu do granicy pasa drogowego. Szerokość poszczególnych zjazdów podano na rys. 2.1-2.2 „Projekt zagospodarowania terenu.

Zjazdy po prawej stronie budowanej drogi w km 0+137 i km 0+563. Zjazdy po lewej stronie budowanej drogi w km 0+335; km 0+564 i km 0+720.

# D.8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Wykonana inwestycja swoim oddziaływaniem nie będzie generować szkodliwego wpływu na środowisko, zdrowia ludzi oraz obiektów sąsiednich z inwestycją. Projektowana inwestycja zaprojektowana została w sposób ograniczający do minimum ingerencję w istniejące zagospodarowanie terenu.

Podczas budowy drogi może dojść do generowania zanieczyszczeń gazowych, pyłowych bądź akustycznych na skutek pracy maszyn oraz spalanego paliwa w ich silnikach. Jednakże należy podkreślić, że są to oddziaływania tymczasowe, odwracalne i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Pracownicy podczas wykonywanych prac budowlanych zostaną przeszkoleni przez kierownika budowy oraz posiadać będą odpowiedni sprzęt i ubiór ochronny, zgodne z przepisami BHP.

Wykonana inwestycja prowadzona będzie w ciągu istniejącego śladu drogi, w związku z tym, wycinka drzew zostanie ograniczona do minimum i nie wpłynie to na krajobraz oraz charakter przyrodniczy terenu.

# D.9. Roboty ziemne

Roboty ziemne będą polegały na zdjęciu wierzchniej warstwy gruntu porośniętej roślinnością, dokonaniu koryta, wykopów oraz nasypów pod warstwy konstrukcyjne. Materiał pozyskany z wykopów oraz korytowania należy wykorzystać w nasypach. Brakujące masy ziemne należy uzupełnić gruntem spełniającym parametry grupy nośności podłoża gruntowego G1. Nadmiar mas ziemnych w przypadku braku możliwości rozplantowania na terenie przyległym przeznaczony jest do odwozu na miejsce składowania poza obszar budowy.

# D.10. Uwagi końcowe

- Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.

- Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Po wykonaniu robót budowlanych należy wykonać powykonawczą inwentaryzację techniczną.

- Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w rejonie inwestycji podlegają ochronie prawnej, stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2101), oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. (Dz.U. z 1999 r. poz. 454 z późniejszymi zmianami), a także Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2001 r. poz.89). Punkty te należy chronić a w przypadku konieczności ich likwidacji należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

- Należy przestrzegać zaleceń zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach załączonych do Projektu Budowlanego.

- Wszelkie odpady należy gromadzić w szczelnych kontenerach, a następnie wywieźć na wysypisko śmieci.

- Ścieki bytowe należy gromadzić w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wywozić je przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni ścieków.

- Wszelki sprzęt używany do prac powinien być sprawny technicznie i spełniać obowiązujące w tym zakresie normy.

- Wszelkie substancje znajdujące się na zapleczu budowy, takie jak np. farby, oleje itp. należy przechowywać w szczelnych, zamkniętych pojemnikach.

- Miejsca prowadzonych prac należy zabezpieczyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozchlapek olejów lub innych substancji stosowanych w urządzeniach mechanicznych lub pojazdach.