Zaproszenie do składania propozycji cenowych

pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł:

Remont pomieszczeń Stacji Pogotowia Ratunkowego w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: IPM-G.271.1.2023

ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy Raków

Damian Szpak

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont pomieszczeń Stacji Pogotowia Ratunkowego w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie..

Zakres prac:

  - Montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi.

  - Remont drzwi wejściowych. (ponowny montaż drzwi – kotwienie, ustawienie i obróbka otworu)

  - Remont okna. (ponowny montaż okna – kotwienie, ustawienie i obróbka otworu)

  - 3-krotne malowanie ścian i sufitów farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z zamawiającym, po uprzednim oczyszczeniu ścian, zagruntowaniu, zabezpieczeniu i przygotowaniu powierzchni malarskich. Powierzchnia 185 m2.

  - Adaptacja części pomieszczeń na łazienkę. Docelowa wielkość pomieszczenia: 2,80 m na 2,30 m z wcięciem o wymiarach 0,70 m na 0,90 m

- rozbiórka ścianki działowej na pow. 10 m2 oraz demontaż drzwi wewnętrznych

- demontaż kompaktu WC oraz umywalki, przeniesienie znajdujących się w pomieszczeniach mebli

- skucie posadzek na pow. 6 m2 i tynków oraz okładzin na pow. 28 m2

- rozbiórka istniejących instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznej

- wykonanie ścianki działowej na powierzchni 6 m2

- montaż drzwi wewnętrznych na ościeżnicy regulowanej na wykonanej zabudowie

- rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej pod montaż w pomieszczeniu toalety, umywalki wraz z baterią, kabiny prysznicowej wraz z deszczownicą, pralki oraz elektrycznego podgrzewacza wody

- rozprowadzenie instalacji elektrycznej pod montaż w pomieszczeniu oświetlenia, wyciągu wentylacyjnego, pralki, elektrycznego podgrzewacza wody, wykonanie gniazda elektrycznego przy umywalce

- wykonanie wylewek – pow. 6 m2

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

- położenie płytek ściennych wraz z fugowaniem  - pow. 28 m2

- położenie płytek podłogowych wraz z fugowaniem  – pow. 6 m2

- montaż zabudowy z płyt karton-gipsowych na suficie pomieszczenia wraz z wykonaniem gładzi i malowaniem farbami odpornymi na wilgoć.

- montaż w pomieszczeniu toalety, umywalki wraz z baterią, kabiny prysznicowej wraz z deszczownicą, pralki, elektrycznego podgrzewacza wody, oświetlenia, wyciągu wentylacyjnego oraz gniazdek elektrycznych.

  - Remont pomieszczenia kuchni. Docelowa wielkość pomieszczenia: 2,90 m na 3,00 m.

- demontaż drzwi wewnętrznych

- demontaż istniejącej zabudowy kuchennej wraz z wyniesieniem mebli

- skucie okładzin na pow. 3 m2

- rozbiórka istniejących instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznej

- rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej pod montaż w pomieszczeniu umywalki wraz z baterią,

- rozprowadzenie instalacji elektrycznej pod montaż w pomieszczeniu oświetlenia, wyciągu wentylacyjnego, wykonanie gniazd elektrycznych w ilości 5 sztuk

- wykonanie gładzi w pomieszczeniu wraz z 2 krotnym malowaniem farbami odpornymi na wilgoć na powierzchni 45 m2

- położenie płytek ściennych wraz z fugowaniem  – pow. 6 m2

- montaż drzwi wewnętrznych na ościeżnicy regulowanej

- montaż gniazdek elektrycznych oraz oświetlenia

Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia:

1) 	wykona przedmiot umowy  z materiałów dostarczonych przez zamawiającego, własnym sprzętem, wszystkie użyte materiały budowlane muszą odpowiadać wymogom ustawy o wyrobach budowlanych. Po stronie wykonawcy jest zakup materiałów w imieniu zamawiającego oraz ich transport z miejsca zakupu na teren budowy.

2)  	przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników, ogrodzenie placu budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponosząc koszty ich zużycia w okresie realizacji robót.

3)	sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i   ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r. o zmianie ustawy prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

4)	zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia.

5)	usunie z terenu budowy gruz i materiały z rozbiórki, działając zgodnie z ustawą o odpadach. W przypadku złomu metalowego należy go przekazać do punktu skupu a uzyskane środki finansowe ze sprzedaży należy przekazać na konto Zamawiającego.

6)	przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne.

7)	usunie materiały zbędne z placu budowy na wysypisko śmieci, uporządkuje teren budowy, przywróci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywózki odpadów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający, z przekazania odpadów do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

8)	zapewni przywrócenie do stanu pierwotnego wjazdów, ogrodzeń oraz miejsc realizowanych robót.

9)  	zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót , aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury zlokalizowanej na obiektach, terenie placu budowy oraz z nim sąsiadujących oraz ich właściwego zabezpieczenia  przed dostępem osób niepowołanych oraz  niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, mogącymi mieć szkodliwy wpływ na ich działanie.  W przypadku uszkodzenia  obiektów,  urządzeń, infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury , dróg, placów itd.

10) 	zobowiązany jest do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych na skutek prac Wykonawcy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia

11) 	w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót  lub ich części , kradzieży urządzeń , materiałów  w trakcie realizacji budowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt,

12) 	w gestii wykonawcy jest zabezpieczenie na czas prowadzenia prac mebli, wykładzin,  urządzeń itp.  w poszczególnych pomieszczeniach  oraz ich ewentualne przenoszenie  i ponowny montaż,

13) 	zobowiązany jest do utrzymywania w budynku w czasie prac budowalnych czystości i porządku.

II. Termin realizacji zamówienia

Prace określone w pkt. I winny zostać wykonane w terminie do 20 kwietnia 2023 r.

III. Warunki płatności

Przelew na wskazany rachunek bankowy na podstawie wystawionej faktury VAT, po uprzednim złożeniu wymaganych dokumentów.

IV. Warunki udziału oferenta w postępowaniu

- O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którego prowadzona działalność wchodzi w zakres przedmiotowego Zamówienia;

- Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

V. Miejsce, termin i forma składania ofert

Termin dostarczenia ofert do 31 stycznia 2023 r. (wtorek) do godz. 10.00

Oferent winien wysłać ofertę droga mailową na adres zamowienia.publiczne@rakow.pl:

w tytule maila wpisać: „Nie otwierać przed 31 stycznia 2023 r. (wtorek) do godz. 10.00 – Remont pomieszczeń Stacji Pogotowia Ratunkowego w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie”,

- Oferta powinna być przesłana na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

VI. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

- Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia ceny za jaką zostanie zrealizowane zamówienie.

VII. Informacje dodatkowe

- Gmina Raków zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy na każdym etapie postępowania.

- Miejscem zawarcia umowy będzie siedziba zamawiającego. Termin zawarcia umowy nie może przekraczać 7 dni od mailowego/telefonicznego lub pisemnego poinformowania wykonawcy o zamiarze zawarcia z nim umowy.

- Oferty złożone przez Wykonawców, którzy nie zostali wybrani w przedmiotowym postępowaniu, pozostaną w aktach Zamawiającego.

- Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VIII. Lista załączników

- Wzór formularza ofertowego,

- Projekt umowy.